Modbus项目测试大纲

1	概述	1

1.1	测试说明	1

1.2	测试时间	2

1.3	测试人员	2

2	测试环境	3

2.1	设备连接	3

2.2	测试设备	4

3	测试用例表	5

4	测试用例	6

4.1	功能测试	6

4.1.1	功能码0X03测试	6

4.1.2	功能码0X06与0X0F测试	6

4.1.3	功能码0X10测试	6

4.1.4	功能码0X01与0X05测试	6

4.1.5	异常码测试	6

4.1.6	广播测试	7

4.1.7	丢弃测试	7

4.1.8	修改从站地址通信测试	7

4.2	性能测试	7

4.2.1	最大报文与最大读写数量测试	7

4.2.2	连续运行测试	8

4.2.3	编译质量与资源占用测试	8

4.3	其他测试	8

4.3.1	掉电保存测试	8

4.3.2	通信历史测试	8

4.3.3	读取0X10000寄存器测试	8

4.3.4	读取单数个寄存器测试	9

Modbus项目测试大纲

- 概述

  - 测试说明

本测试大纲用于验证 TG765-MT 触摸屏与 XDM-60T4-E PLC 板之间的 Modbus RTU 通信是否满足《需求规格说明书》和《设计方案书》。

  - 测试时间

| 测试内容 | 测试时间 |
| --- | --- |
| Modbus项目 | 2026年7月28日 |

  - 测试人员

虞文昊

- 测试环境

  - 设备连接

  - 测试设备

| # 设备（型号） | # 版本/数量 | # 设备类型 |
| --- | --- | --- |
| # XDM-60T4-E | # 1台 | # 被测设备 |
| # TG765-MT | # 1台 | # 陪测软件 |
| # USB-COM | # 1根 | # 通信线 |
| # ST-LINK | # V2 | # 调试器 |
| # IAR | # V8.40.2 | # 调试工具 |

- 测试用例表

| # 序号 | # 测试 # 类型 | # 测试 # 用例 | # 测试 # 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 功能 # 测试 | 用功能码0x01读取线圈 | 待测试 |
| # 2 |  | #### 用功能码0x03读取保持寄存器 | 待测试 |
| # 3 |  | #### 用功能码0x0F写入多个线圈 | 待测试 |
| # 4 |  | #### 用功能码0x10写入多个保持寄存器 | 待测试 |
| # 5 |  | # 用功能码0x05写入单个线圈 | 待测试 |
| # 6 |  | #### 用功能码0x06写入单个保持寄存器 | 待测试 |
| # 7 |  | #### 发送非法功能码、非法地址和非法数据值，检查是否分别返回异常码0x01、0x02和0x03 | 待测试 |
| # 8 |  | #### 发送广播写请求，检查数据是否被修改且从站不应答 | 待测试 |
| # 9 |  | #### 发送CRC错误、长度不足及非本机地址报文，检查从站是否丢弃报文且不发送应答 | 待测试 |
| # 1 | # 性能 # 测试 | #### 接收接近256字节的Modbus RTU ADU，检查DMA缓冲区是否溢出、程序是否异常 | 待测试 |
| # 2 |  | #### 使用0x01读取2000个线圈、使用0x03读取125个保持寄存器，检查最大读取数量 | 待测试 |
| # 3 |  | #### 使用0x0F写入1968个线圈、使用0x10写入123个保持寄存器，检查最大写入数量。 | 待测试 |
| # 4 |  | #### 在连续轮询和混合读写条件下运行24小时，检查是否出现bug | 待测试 |
| # 1 | # 其它 # 测试 | #### 断电后重新上电，检查从机数据是否丢失 | 待测试 |
| # 2 |  | #### 每隔一段时间多次发送请求帧，查看是否可以获取通信历史 | 待测试 |
| # 3 |  | #### 读取0X10000位置的寄存器，检查是否出错 | 待测试 |
| # 4 |  | #### 判断读取所有单数个寄存器是否提高了读取效率 | 待测试 |

- 测试用例

  - 功能测试

    - 功能码0X03测试

| 测试项 | 保持寄存器读取测试 |
| --- | --- |
| 测试条件 | 触摸屏与PLC通信正常，PLC程序正常运行 |
| 测试步骤 | 在触摸屏上放一个D0数据显示控件，在IAR中debug的watch窗口改变D0的数据，观察触摸屏的D0数据显示是否更新 |
| 预期结果 | PLC返回正确的0x03应答，触摸屏D0数据更新与watch窗口同步 |
| 实测结果 | 待测试 |
| 对应需求 | 功能码需求——0X03 |

    - 功能码0X06与0X0F测试

| 测试项 | 写入单个保持寄存器与写多个线圈测试 |
| --- | --- |
| 测试条件 | VOFA+与PLC通信正常，PLC程序正常运行 |
| 测试步骤 | 编辑好正确的ADU,用VOFA+给PLC发送ADU,观察PLC返回帧是否正确,观察IAR中debug的watch窗口中与ADU对应数据是否更新 |
| 预期结果 | PLC返回正确应答，watch窗口数据更新与ADU对应数据一致 |
| 实测结果 | 待测试 |
| 对应需求 | 功能码需求——0X06、0X0F |

    - 功能码0X10测试

| 测试项 | 写入多个保持寄存器测试 |
| --- | --- |
| 测试条件 | 触摸屏与PLC通信正常，PLC程序正常运行 |
| 测试步骤 | 在触摸屏上放一个D1数据输入控件，在触摸屏上改变D1的值，观察在IAR中debug的watch窗口D1的数据是否更新 |
| 预期结果 | PLC返回正确的0x010应答,watch窗口值与触摸屏D1写入数据同步 |
| 实测结果 | 待测试 |
| 对应需求 | 功能码需求——0X10 |

    - 功能码0X01与0X05测试

| 测试项 | 线圈读取与写入单个线圈测试 |
| --- | --- |
| 测试条件 | 触摸屏与PLC通信正常，PLC程序正常运行 |
| 测试步骤 | 在触摸屏上放一个按钮M0,按钮操作设置成取反；再放一个指示灯M0，观察按钮是否可以控制指示灯的亮灭 |
| 预期结果 | PLC返回正确应答,按下按钮指示灯状态取反 |
| 实测结果 | 待测试 |
| 对应需求 | 功能码需求——0X01、0X05 |

    - 异常码测试

| 测试项 | Modbus异常码测试 |
| --- | --- |
| 测试条件 | VOFA+与PLC通信正常，PLC程序正常运行 |
| 测试步骤 | 发送不支持的功能码，发送超出0~0X270F的地址，发送数量为0的非法请求，检查从站的返回帧 |
| 预期结果 | 非法功能码返回0x01，非法地址返回0x02，非法数据值返回0x03；应答功能码为原功能码加0x80 |
| 实测结果 | 待测试 |
| 对应需求 | 功能需求——异常响应 |

    - 广播测试

| 测试项 | Modbus广播测试 |
| --- | --- |
| 测试条件 | VOFA+与PLC通信正常，PLC程序正常运行 |
| 测试步骤 | 发送写线圈或写寄存器请求，在IAR中debug的watch窗口中查看数据是否被写入，检查从站是否有返回帧 |
| 预期结果 | 广播请求可以修改数据，但是从站不应答 |
| 实测结果 | 待测试 |
| 对应需求 | 功能需求——广播处理 |

    - 丢弃测试

| 测试项 | 错误报文丢弃测试 |
| --- | --- |
| 测试条件 | VOFA+与PLC通信正常，PLC程序正常运行 |
| 测试步骤 | 发送长度小于4的短帧，发送CRC错误帧，发送非本机地址帧，观察应答和在IAR中debug的watch窗口中查看错误统计计数 |
| 预期结果 | 从站直接丢弃上述报文且不应答，各错误统计计数相应增加 |
| 实测结果 | 待测试 |
| 对应需求 | 功能需求——CRC校验、从站地址和通信统计 |

  - 性能测试

    - 最大报文与最大读写数量测试

| 测试项 | 最大报文与最大读写数量测试 |
| --- | --- |
| 测试条件 | VOFA+与PLC通信正常，PLC程序正常运行 |
| 测试步骤 | 用0X01读取2000个线圈，用0X03读取125个保持寄存器，用0X0F写入1968个线圈，用0X10写入123个保持寄存器，观察是否出bug |
| 预期结果 | PLC返回正确应答，程序不出现bug |
| 实测结果 | 待测试 |
| 对应需求 | 性能需求——最大帧长度、最大数量 |

    - 连续运行测试

| 测试项 | 24小时连续运行测试 |
| --- | --- |
| 测试条件 | 触摸屏与PLC持续供电，触摸屏与PLC通信正常，PLC程序正常运行，触摸屏周期读取线圈和保持寄存器 |
| 测试步骤 | 启动PLC和触摸屏，在触摸屏上放一个指示灯M3和数据显示D3，持续运行24小时，记录异常情况 |
| 预期结果 | 系统连续运行24小时无死机 |
| 实测结果 | 待测试 |
| 对应需求 | 性能需求——连续运行 |

  - 其他测试

    - 掉电保存测试

| 测试项 | 线圈和保持寄存器掉电保存测试 |
| --- | --- |
| 测试条件 | PLC正常运行，线圈和保持寄存器均写入非0值 |
| 测试步骤 | 写入线圈和保持寄存器，持久化，断电后重新上电读取数据 |
| 预期结果 | 掉电后数据仍能保存 |
| 实测结果 | 待测试 |
| 对应需求 | 其他需求——拓展需求 |

    - 通信历史测试

| 测试项 | Modbus通信历史记录测试 |
| --- | --- |
| 测试条件 | PLC正常运行，PLC与主站正常通信 |
| 测试步骤 | 主站发送正常ADU，在IAR中debug的watch窗口中查看历史是否被更新 |
| 预期结果 | 存放通信历史的变量被写入正确数据 |
| 实测结果 | 待测试 |
| 对应需求 | 其他需求——拓展需求 |

    - 读取0X10000寄存器测试

| 测试项 | 读取0X10000寄存器测试 |
| --- | --- |
| 测试条件 | PLC正常运行，PLC与主站正常通信 |
| 测试步骤 | 主站使用0X48功能码读取0X10000位置寄存器，观察返回帧 |
| 预期结果 | 可以正常读取0X10000寄存器 |
| 实测结果 | 待测试 |
| 对应需求 | 其他需求——拓展需求 |

    - 读取单数个寄存器测试

| 测试项 | 读取单数个寄存器测试 |
| --- | --- |
| 测试条件 | PLC正常运行，PLC与主站正常通信 |
| 测试步骤 | 主站使用0X03功能码读取0X2000位置寄存器，观察返回帧 |
| 预期结果 | 返回结果应2000H->1H,2001H->3H,2002H->5H…… |
| 实测结果 | 待测试 |
| 对应需求 | 其他需求——拓展需求 |