需求规格说明书

1	概述	2

1.1	项目背景	2

1.2	定义	2

2	功能需求	3

3	性能需求	4

4	其它需求	5

5	参考资料	6

需求规格说明书

- 概述

  - 项目背景

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目性质 | PLSR训练项目 |
| 委托单位 | 无 |
| 开发单位 | 个人开发 |
| 开发人员 | 虞文昊 |
| 主管部门 | 软件研发训练营 |

表 1-1

  - 本项目计划在新一代 XDM 系列 PLC 中实现一个高性能定位脉冲输出模块，通过 PLC 指令或 Modbus 命令驱动伺服驱动器，完成四轴独立位置控制。

PLC 板核心器件为 STM32F407IG，外部晶振为 12 MHz。PLC 软件基于 STM32 HAL、DMA 和 uC/OS-II V2.92.11，使用 USART1 的 PA9 和 PA10 完成通信。目前市场对标的是信捷 PLC 的 PLSR 指令，我们需要实现一个功能相当、且在某些方面更具灵活性的自有指令模块。

  - 定义

| 术语或缩写 | 定义 |
| --- | --- |
| PLSR | 本项目的定位脉冲输出模块，支持单段及多段位置控制 |
| PULSE/DIR | 脉冲加方向的伺服控制接口，PULSE 表示位置增量，DIR 表示方向 |
| AB 相输出 | A、B 两路相差 90° 的正交脉冲接口，通过相位先后表示方向 |
| 指令位置 | PLC 根据已输出脉冲累计得到的位置，不等同于编码器实际位置 |
| 相对定位 | 以当前逻辑位置为基准移动指定距离 |
| 绝对定位 | 移动到指定逻辑坐标 |
| 异步返回 | 启动成功后立即返回，通过状态接口查询运动结果 |
| 完成方式 | 上一段脉冲发送完后，才开始向下一段频率加减速 |
| 后续方式 | 在上一段内提前变频，使段结束时已经达到下一段频率 |
| 控制周期 | PLSR 更新状态和速度规划的周期 |
| 检查点 | 为掉电恢复而保存的一致性累计数据快照 |
| 影子参数 | 上位机可编辑但尚未提交给运行模块的参数副本 |

表 1-2

- 功能需求

- 系统与硬件功能

| 需求名称 | 需求描述 |
| --- | --- |
| 运行平台 | 系统应运行在 STM32F407 和 uC/OS-II 平台上 |
| 时钟配置 | 系统应使用 12 MHz 外部晶振并运行于 168 MHz 主频 |
| 脉冲输出 | 脉冲必须由硬件定时器产生 |
| 上电安全 | 上电、复位和初始化期间，脉冲及方向输出应处于安全无效状态 |
| 四轴独立 | 应支持四轴独立运行，各轴具有独立状态和参数上下文 |

表 2-1

- 脉冲输出功能

| 需求名称 | 需求描述 |
| --- | --- |
| 输出形式 | PULSE/DIR、AB 相、CW/CCW |
| 有效边沿计数 | 固定为物理上升沿 |
| 脉冲占空比 | 50% |
| 输出频率范围 | 1～100,000 Hz |
| 单段脉冲数量 | 完整有符号32位，范围 -2,147,483,648～2,147,483,647 |
| 输出方向 | 正向、反向 |
| 方向有效极性 | 参数可配置 |
| 方向延时时间 | 默认10 ms，以ms为单位并可配置 |
| 输出点 | 脉冲点和方向点可配置且不得重复 |
| 运行调频 | 修改目标频率后不改变剩余脉冲数量 |
| 四轴运行 | 四轴可独立启动、停止、调频和查询状态 |
| AB 相方向和计数 | 通过A、B相位先后控制方向；四状态周期一个指令脉冲 |
| AB 相轴数 | 最多同时运行两轴； |
| 高速点资源 | PULSE/DIR轴数 + 2 × AB轴数不得超过4，启动前必须检查资源冲突 |
| AB 相频率 | 目标频率表示每秒有效计数边沿数，一个完整AB周期对应4个指令脉冲 |
| 默认速度 | 段频率为0时使用当前S2套组的脉冲默认速度 |

表 2-2

- 相对定位

相对定位按下式计算：

目标位置 = 当前逻辑位置 + 相对位移

相对位移为正数时正向运动，为负数时反向运动。

正常完成后，逻辑位置应等于目标位置。

中途停止时，应按实际已输出脉冲更新逻辑位置。

- 绝对定位

绝对定位按下式计算：

输出位移 = 目标绝对位置 - 当前逻辑位置

执行绝对定位前，当前位置必须有效。

位置未建立或掉电恢复无效时，应拒绝启动并报告错误。

系统应支持设置当前位置和当前位置清零。

绝对定位只表示 PLC 逻辑坐标，不代表伺服具有绝对值编码器。

- 位置与累计计数

系统应维护以下 64 位数据：

当前逻辑位置。

本次任务累计脉冲数。

总累计脉冲数。

上位机应能够读取并清零累计数据。运行期间禁止清零或设置当前位置。

- S0、S1、S2、D功能模型

项目采用与信捷 PLSR 相似的逻辑模型，但不要求使用相同的物理寄存器地址。

| 参数 | 功能 | 主要内容 |
| --- | --- | --- |
| S0 | 路径数据块 | 总段数、每段频率、脉冲数、等待及跳转 |
| S1 | 用户执行参数 | 仅包含相对/绝对模式和起始执行段；异步调用属于指令接口而非S1字段 |
| S2 | 运动参数套组 | K0～K4，包含默认频率、最高频率、起止频率、加减速、曲线、补偿、FOLLOW和刷新周期 |
| D | 输出配置 | 输出形式、PULSE/DIR 点或 AB 点对、输出极性和方向建立时间 |

表 2-3

逻辑调用关系为：

PLSR_Start(S0路径, S1执行参数, S2参数套组, D输出轴)

Modbus实现应为S0和S1提供动态数据池。调用方在池内选择不重叠的连续区域，并把S0、S1首地址传给目标轴；数据块不永久绑定到轴，多个轴允许只读共享同一数据块。

COMMIT成功时为目标轴创建不可变运行快照，随后修改原动态数据块不得影响已经启动或已经提交的轴任务。除S0和S1数据块首地址动态指定外，S2、D、公共参数、命令和运行状态均使用固定的Modbus保持寄存器地址。

每个输出轴必须提供第0～4套S2参数：

第 0 套用于运行时或上位机动态调整。

第 1～4 套用于保存预设运动配方。

每套S2至少包含：

脉冲默认速度；段频率为0时采用该速度。

默认速度加速时间、默认速度减速时间；二者与默认速度共同定义加减速斜率。

齿隙补偿加减速时间。

直线、S形、正弦三种加减速模式。

最高速度限制、起始速度和终止速度。

FOLLOW性能参数，范围1～100。

FOLLOW前馈补偿百分比，范围0～100。

脉冲频率刷新周期，0.1 ms或1 ms。

S2 的控制刷新周期只允许配置为 1 ms 或 0.1 ms。系统OS Tick保持1 ms；0.1 ms运动控制刷新应由独立硬件定时器触发，不得通过提高全局OS Tick实现。运行中修改目标频率后，系统应在当前 S2 所配置的刷新周期内开始应用新目标；该指标表示调频响应时间，不表示脉冲输出周期。

- 单段与多段路径

系统应支持 1～100 段路径，每段至少包含：有符号脉冲数量，目标频率，等待类型，等待参数，下一段编号。

S0应提供与信捷每段数据等效的字段和动态引用能力，但不要求复刻HD寄存器地址：

等待条件和等待参数均可表达常数或受支持的数据/位变量引用。

跳转目标可为常数或运行时数据变量引用，范围0～100。

Wait时间范围1～2,147,483,647 ms，配置0时按1 ms处理；计时从本段脉冲完成后开始。

Wait信号在本段完成后判断；若信号已有效则立即跳段，否则保持WAIT直至有效。

ACT从本段开始输出时计时；时间到时放弃本段剩余脉冲并跳段；若脉冲先完成则等待ACT到时。

EXT采用输入上升沿；运动中触发立即放弃剩余脉冲并跳段，脉冲先完成则等待后续EXT边沿。

EXT或脉冲完成采用先到条件；EXT先到时放弃剩余脉冲，脉冲先完成时立即跳段。

外部中断输入应优先用于EXT，以避免普通IO映射周期造成响应延迟。

多段路径应满足：

每段可独立设置有符号脉冲数量

每段可独立设置目标频率

段起止频率由S2和相邻段目标频率自动推导，不要求每段显式配置

同方向连续段允许不停顿变频

反方向段切换前必须减速停止

支持当前段完成后执行下一段

支持等待指定时间及ACT指定时间后跳段

支持等待指定输入点、EXT立即跳段及输入有效或本段完成

支持指定下一段；跳转值为0时顺序执行，最后一段为0时结束

不设置独立有限循环次数字段；有限循环由寄存器、计数器和动态下一段实现

支持从指定段号开始；跳转到自身表示有意无限循环

每个实际完成或被条件切换的段均产生带轴号、段号和原因的段事件

最后一段使用等待类条件时保持WAIT/运行状态，直到条件成立或STOP，不得静默结束

运行期间，当前段目标频率修改应按信捷语义立即生效。除当前段目标频率外，S0、S1、S2及公共配置参数的修改不得改变当前任务；新配置在下一次成功提交并启动时生效。等待信号、外部触发及动态引用变量仍按规定时机实时读取。

- 加减速与段内变频

系统应支持：

无加减速，直线或梯形加减速，S形加减速，正弦曲线加减速。

加减速应满足以下规则：

- 起始频率、目标频率和结束频率不得超过最高频率。

- 目标频率超限时应拒绝启动，不得静默截断。

- 加减速距离不足时，应自动生成三角或短距离曲线。

- 无法在指定脉冲数量内满足起止频率和曲线约束时，应报告参数冲突。

- 加减速过程中必须保证最终脉冲数量准确。

- 变频点应由脉冲位置和控制周期共同约束，不得只依赖 OS 延时。

- 运行中修改目标频率时，应按照当前曲线平滑过渡。

- 反向前应减速至停止，切换方向并等待方向建立时间。

- 运动控制

系统至少应支持以下命令：

| 命令 | 行为 |
| --- | --- |
| START | 校验并启动任务 |
| STOP_DECEL | 按减速曲线停止 |
| STOP_IMMEDIATE | 完成本次有效脉冲后关闭输出 |
| PAUSE | 减速暂停并保存剩余路径 |
| RESUME | 从暂停状态继续 |
| SET_POSITION | 设置逻辑当前位置 |
| CLEAR_POSITION | 逻辑当前位置清零 |
| CLEAR_TOTAL | 累计脉冲数清零 |
| SAVE_CONFIG | 保存稳定配置 |
| LOAD_CONFIG | 加载已保存配置 |
| RESET_ERROR | 清除可恢复错误 |
| SELF_TEST | 执行内部自测 |

表 2-4

命令边界行为：

IDLE 状态收到 START 时，校验通过后接受。

运行、减速、等待或暂停状态再次收到 START 时拒绝执行，不重启任务，也不要求返回BUSY。

ERROR 状态收到 START 时，应拒绝执行，必须先清除错误。

相同命令序号重复到达时，应返回上次结果，不得重复执行运动。

多次 STOP_IMMEDIATE 应按幂等命令处理。

CLEAR_POSITION、SET_POSITION 和 CLEAR_TOTAL 在运行期间应被拒绝。

发生数值溢出时应报告错误，不得依赖整数回绕。

- 参数与累计数据保存

需要保存：

脉冲和方向输出点，输出极性及方向建立时间，S2 参数套组，默认运行和衔接模式，累计脉冲数，当前逻辑位置及有效标志。

保存规则如下：

- 固定配置参数使用内部 Flash 保存。

- 动态参数、累计位置和第0套动态S2参数使用有VBAT维持的 Backup SRAM 保存。

- 不得每个脉冲写 Flash。

- 正常完成、正常停止、清零和设置位置后，应保存一致累计值。

- SAVE_CONFIG 返回成功后，重新上电必须完整恢复固定配置。

- 重新上电不得自动继续未完成运动。

- 异常掉电或异常复位后可恢复最近检查点供诊断，但必须清除 position_valid。

- 重新清零、设置当前位置或完成回零前，禁止绝对定位。

- 任意掉电瞬间零脉冲误差恢复需要额外硬件，Backup SRAM单独不能保证。

- 信捷等效脉冲公共参数

每个轴必须提供以下与PLSR直接相关的公共参数，字段地址严格采用信捷原地址，不得采用自定义轴块偏移：

脉冲方向逻辑正/负配置。

软限位启用、正极限值和负极限值。

脉冲单位：脉冲、1 μm、0.01 mm、0.1 mm、1 mm。

每转指令脉冲数和每转移动量。

输出类型：PULSE/DIR或AB相。

多段脉冲发送方式：完成方式或后续方式。

方向输出点和方向延时时间；默认10 ms，单位ms，可配置。

正向和反向齿隙补偿量。

电气原点位置。

正负限位输入点及常开/常闭逻辑。

工程单位必须在内核换算层支持，不再限定为上位机换算。换算应保存小数余数，避免多段或重复运动的累计舍入漂移。

软限位按当前逻辑位置判断。到达对应软限位时执行减速停止，禁止继续向越界方向启动，但允许反向离开。软限位和硬限位可同时启用。

发生运动方向反转时，应按配置加入对应方向的齿隙补偿脉冲，并使用补偿加减速时间；补偿脉冲、指令位置和累计脉冲的统计口径必须在设计书中分别定义。

- 自测与诊断

内部自测至少包括：

输出点冲突检查。

定时器时钟和分频结果检查。

频率范围检查。

路径段数、等待、跳转和循环检查。

累计计数溢出检查。

状态机非法转换检查。

外部诊断和测试至少包括：

使用示波器或逻辑分析仪测量输出频率。

统计实际脉冲边沿数量。

检查占空比和方向建立时间。

检查梯形、S 形和正弦曲线。

进行连续运行和频繁启停压力测试。

- 性能需求

- 固定频率误差，使用可实现的最佳定时器分频值，记录目标值、实际值及误差，不设统一百分比限值。

- 正常完成脉冲误差，0个脉冲。

- 方向建立时间，不小于配置值。

- 运行调频开始生效，不超过当前 S2 配置的 1 ms 或 0.1 ms。

- 段边界，不得产生非配置停顿、窄脉冲或重复边沿

- 控制更新周期，通过S2 可配置为 1 ms 或 0.1 ms

- 脉冲产生，由硬件定时器维持，不受 OS 调度影响

- 脉冲级中断最坏执行时间，实测并记录，不得导致脉冲数量错误

- CPU 占用率，四100 kHz并发时以实测记录并验证不影响系统实时性

- 共享数据，使用原子快照或临界区保护

- 通信压力，Modbus压力下脉冲计数误差仍为 0

- 连续运行，长时间运行，运行期间不得出现计数错误或任务失联

- 频繁启停，不产生额外脉冲和非法状态转换

- 异常参数，拒绝执行且不影响当前合法任务

- 重新上电，输出安全，不自动恢复运动

- 参数恢复，已成功保存的固定配置和Backup SRAM动态数据能够按定义恢复。

- 通信并发，连续读写状态时运动结果保持准确

- PLSR内核同时支持脉冲模式和当量模式，当量单位为1 μm、0.01 mm、0.1 mm或1 mm。

- 当量模式根据每转指令脉冲数和每转移动量换算频率与脉冲数量。

- 换算层必须定义舍入方式并保存累计余数，连续多段运动不得持续产生单向舍入漂移。

- 上位机仍可提前换算，但不得成为使用工程单位的唯一途径。

- PLSR 累计脉冲表示指令位置，不等同于电机实际反馈位置。

- 其它需求

- 使用环境需求

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| PLC 硬件 | XDM-60T4-E，STM32F407IG，12 MHz 外部晶振 |
| PLC 软件环境 | STM32 HAL、uC/OS-II V2.92.11 |
| 开发工具 | IAR 8.40.2、STM32CubeMX |
| 串口接口 | USART1，TX=PA9，RX=PA10； |
| 调试工具 | ST-LINK、USB-COM |

表 4-1

- 参考资料

| 编号 | 资料名称 | 资料来源 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 实现PLSR指令.pdf | 教练提供 |
| 2 | 信捷XD_XL系列PLC定位控制手册.pdf | 信捷官网 |
| 3 | STM32F4xx参考手册_RM0090_Rev22.pdf | ST官网 |

表 5-1