需求规格说明书

1	概述	2

1.1	项目背景	2

1.2	定义	2

2	功能需求	3

3	性能需求	4

4	其它需求	5

5	参考资料	6

需求规格说明书

- 概述

  - 项目背景

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目性质 | PLSR训练项目 |
| 委托单位 | 无 |
| 开发单位 | 个人开发 |
| 开发人员 | 虞文昊 |
| 主管部门 | 软件研发训练营 |

表 1-1

  - 本项目计划在新一代 XDM 系列 PLC 中实现一个高性能定位脉冲输出模块，通过 PLC 指令或 Modbus 命令驱动伺服驱动器，完成单轴独立位置控制。

PLC 板核心器件为 STM32F407IG，外部晶振为 12 MHz。PLC 软件基于 STM32 HAL、DMA 和 uC/OS-II V2.92.11，使用 USART1 的 PA9 和 PA10 完成通信。目前市场对标的是信捷 PLC 的 PLSR 指令，我们需要实现一个功能相当、且在某些方面更具灵活性的自有指令模块。

  - 定义

| 术语或缩写 | 定义 |
| --- | --- |
| PLSR | 本项目的定位脉冲输出模块，支持单段及多段位置控制 |
| PULSE/DIR | 脉冲加方向的伺服控制接口，PULSE 表示位置增量，DIR 表示方向 |
| 指令位置 | PLC 根据已输出脉冲累计得到的位置，不等同于编码器实际位置 |
| 相对定位 | 以当前逻辑位置为基准移动指定距离 |
| 绝对定位 | 移动到指定逻辑坐标 |
| 异步返回 | 启动成功后立即返回，通过状态接口查询运动结果 |
| 完成方式 | 上一段脉冲发送完后，才开始向下一段频率加减速 |
| 后续方式 | 在上一段内提前变频，使段结束时已经达到下一段频率 |
| 控制周期 | PLSR 更新状态和速度规划的周期 |
| 检查点 | 为掉电恢复而保存的一致性累计数据快照 |

表 1-2

- 功能需求

- 系统与硬件功能

| 需求名称 | 需求描述 |
| --- | --- |
| 运行平台 | 系统应运行在 STM32F407 和 uC/OS-II 平台上 |
| 时钟配置 | 系统应使用 12 MHz 外部晶振并运行于 168 MHz 主频 |
| 脉冲输出 | 脉冲必须由硬件定时器产生 |
| 上电安全 | 上电、复位和初始化期间，脉冲及方向输出应处于安全无效状态 |
| 独立运行 | 可脱离仿真器独立运行 |

表 2-1

- 脉冲输出功能

| 需求名称 | 需求描述 |
| --- | --- |
| 输出形式 | 单相（脉冲+方向），PULSE/DIR |
| 有效边沿计数 | 固定为物理上升沿 |
| 脉冲占空比 | 50% |
| 输出频率范围 | 1～100,000 Hz |
| 单段脉冲数量 | 完整有符号32位，范围 -2,147,483,648～2,147,483,647 |
| 输出方向 | 正向、反向 |
| 方向有效极性 | 参数可配置 |
| 方向延时时间 | 默认10 ms，以ms为单位并可配置 |
| 输出点 | 脉冲点和方向点可配置且不得重复 |
| 运行调频 | 修改目标频率后不改变剩余脉冲数量 |
| 默认速度 | 段频率为 0 时使用脉冲默认速度（匀速） |
| 脉冲发送模式 | 完成方式、后续方式 |
| 起始速度 | 可设置，单位：Hz |
| 终止速度 | 可设置，单位：Hz |
| 加减速时间 | 默认速度加速时间、默认速度减速时间可设置，单位：ms |

表 2-2

- 相对定位

相对定位按下式计算：

目标位置 = 当前逻辑位置 + 相对位移

相对位移为正数时正向运动，为负数时反向运动。

正常完成后，逻辑位置应等于目标位置。

中途停止时，应按实际已输出脉冲更新逻辑位置。

- 绝对定位

绝对定位按下式计算：

输出位移 = 目标绝对位置 - 当前逻辑位置

执行绝对定位前，当前位置必须有效。

当目标绝对位置与当前逻辑位置相等（输出位移为 0）时，指令不动作。

位置未建立或掉电恢复无效时，应拒绝启动并报告错误。

系统应支持设置当前位置和当前位置清零。

绝对定位只表示 PLC 逻辑坐标，不代表伺服具有绝对值编码器。

- 位置与累计计数

系统应维护以下 32 位数据：

当前逻辑位置。

本次任务累计脉冲数。

总累计脉冲数。

上位机应能够读取并清零累计数据。运行期间禁止清零或设置当前位置。

- 单段与多段路径

系统应支持 1～10 段路径，每段至少包含：有符号脉冲数量，目标频率，等待类型，等待参数，下一段编号。

Wait时间范围1～2,147,483,647 ms，配置0时按1 ms处理；计时从本段脉冲完成后开始。

Wait信号在本段完成后判断；若信号已有效则立即跳段，否则保持WAIT直至有效。

ACT从本段开始输出时计时；时间到时放弃本段剩余脉冲并跳段；若脉冲先完成则等待ACT到时。

EXT采用输入上升沿；运动中触发立即放弃剩余脉冲并跳段，脉冲先完成则等待后续EXT边沿。

EXT或脉冲完成采用先到条件；EXT先到时放弃剩余脉冲，脉冲先完成时立即跳段。

多段路径应满足：

每段可独立设置有符号脉冲数量

每段可独立设置目标频率

段起止频率由相邻段目标频率自动推导，不要求每段显式配置

同方向连续段允许不停顿变频

反方向段切换前必须减速停止

支持当前段完成后执行下一段

支持等待指定时间及ACT指定时间后跳段

支持等待指定输入点、EXT立即跳段及输入有效或本段完成

支持指定下一段；跳转值为0时顺序执行，最后一段为0时结束

支持从指定段号开始

每个实际完成或被条件切换的段均产生带段号和原因的段事件

最后一段使用等待类条件时保持WAIT/运行状态，直到条件成立或STOP，不得静默结束

运行期间，当前段目标频率修改应按信捷语义立即生效。除当前段目标频率外，公共配置参数的修改不得改变当前任务；新配置在下一次成功提交并启动时生效。等待信号、外部触发等仍按规定时机实时读取。

- 加减速与段内变频

系统应支持：

直线加减速、S 曲线加减速、正弦曲线加减速。

加减速应满足以下规则：

- 起始频率、目标频率和结束频率不得超过最高频率。

- 目标频率超限时应拒绝启动，不得静默截断。

- 加减速距离不足时，应自动生成三角或短距离曲线。

- 无法在指定脉冲数量内满足起止频率和曲线约束时，应报告参数冲突。

- 加减速过程中必须保证最终脉冲数量准确。

- 变频点应由脉冲位置和控制周期共同约束，不得只依赖 OS 延时。

- 运行中修改目标频率时，应按照当前曲线平滑过渡。

- 反向前应减速至停止，切换方向并等待方向建立时间。

- 运动控制

系统至少应支持以下命令：

| 命令 | 行为 |
| --- | --- |
| START | 校验并启动任务 |
| STOP | 停止脉冲输出 |
| SET_POSITION | 设置逻辑当前位置 |
| CLEAR_POSITION | 逻辑当前位置清零 |
| CLEAR_TOTAL | 累计脉冲数清零 |
| SAVE_CONFIG | 保存稳定配置 |
| LOAD_CONFIG | 加载已保存配置 |
| SELF_TEST | 执行内部自测 |

表 2-3

命令边界行为：

IDLE 状态收到 START 时，校验通过后接受。

运行、减速或等待状态再次收到 START 时拒绝执行，不重启任务，也不要求返回BUSY。

ERROR 状态收到 START 时，应拒绝执行，必须先清除错误。

相同命令序号重复到达时，应返回上次结果，不得重复执行运动。

多次 STOP 命令应按幂等命令处理。

CLEAR_POSITION、SET_POSITION 和 CLEAR_TOTAL 在运行期间应被拒绝。

发生数值溢出时应报告错误，不得依赖整数回绕。

- 参数与累计数据保存

需要保存：

脉冲和方向输出点，输出极性及方向建立时间，运动参数（默认速度、起始速度、终止速度、加减速时间），默认运行和衔接模式，累计脉冲数，当前逻辑位置及有效标志。

保存规则如下：

- 固定配置参数使用内部 Flash 保存。

- 动态参数和累计位置使用有 VBAT 维持的 Backup SRAM 保存。

- 不得每个脉冲写 Flash。

- 正常完成、正常停止、清零和设置位置后，应保存一致累计值。

- SAVE_CONFIG 返回成功后，重新上电必须完整恢复固定配置。

- 重新上电不得自动继续未完成运动。

- 异常掉电或异常复位后可恢复最近检查点供诊断，但必须清除 position_valid。

- 重新清零、设置当前位置或完成回零前，禁止绝对定位。

- 任意掉电瞬间零脉冲误差恢复需要额外硬件，Backup SRAM单独不能保证。

- 自测与诊断

内部自测至少包括：

输出点冲突检查。

定时器时钟和分频结果检查。

频率范围检查。

路径段数、等待、跳转和循环检查。

累计计数溢出检查。

状态机非法转换检查。

外部诊断和测试至少包括：

使用示波器或逻辑分析仪测量输出频率。

统计实际脉冲边沿数量。

检查占空比和方向建立时间。

检查梯形、S 形和正弦曲线。

进行连续运行和频繁启停压力测试。

诊断输出脉冲的频率、加减速曲线是否与设置一致。

支持对输出的脉冲信号进行诊断：诊断输出脉冲的个数是否与设置一致；

实现 PLSR 输出 AB 相脉冲，可控制输出方向；

- 通信功能（Modbus）

使用 Modbus 通信方式监控和实时修改 PLSR 的参数；自制上位机界面，实现 PLSR 题目涉及的参数读、写功能。

公共配置参数见表 2-4。

| Modbus 地址 | 参数 | 取值及说明 |
| --- | --- | --- |
| 0x1000 | 脉冲发送端子 | 0：Y0；1：Y1；2：Y2；3：Y3 |
| 0x1001 | 脉冲方向端子 | 0：Y12；1：Y13；2：Y14；3：Y15 |
| 0x1002 | WAIT 信号 | 0：X4；1：X5 |
| 0x1003 | EXT 信号 | 0：X4；1：X5 |
| 0x1004 | 脉冲发送模式 | 0：完成模式；1：后续模式 |
| 0x1005 | 脉冲方向延时时间 | 单位：ms |
| 0x1006 | 脉冲方向逻辑 | 0：正逻辑；1：负逻辑 |
| 0x1007 | 脉冲加减速模式 | 0：直线；1：S 曲线；2：正弦曲线 |
| 0x1008 | 运行模式 | 0：相对模式；1：绝对模式 |
| 0x1009 | 脉冲总段数 | 范围：1～10 |
| 0x100A | 起始执行段数 | 指令从指定段开始执行 |
| 0x100B～0x100C | 脉冲默认速度 | 32 位，单位：Hz |
| 0x100D～0x100E | 脉冲起始速度 | 32 位，单位：Hz |
| 0x1010～0x1011 | 脉冲终止速度 | 32 位，单位：Hz |
| 0x1012 | 脉冲默认速度加速时间 | 单位：ms |
| 0x1013 | 脉冲默认速度减速时间 | 单位：ms |

表 2-4

单段参数：每段占用 0x10 个寄存器跨度，第 n 段（n=1～10）基地址为 0x1100+(n-1)×0x10，段内相对偏移见表 2-5，各段具体地址见表 2-6。

| 相对偏移 | 参数 | 取值及说明 |
| --- | --- | --- |
| +0～+1 | 第 n 段脉冲频率 | 32 位，单位：Hz，范围：1 Hz～100 kHz |
| +2～+3 | 第 n 段脉冲个数 | 32 位有符号数；负数表示反向 |
| +4 | 第 n 段等待条件 | 0：WAIT 时间；1：WAIT 信号；2：ACT 时间；3：EXT 信号；4：EXT 信号或脉冲发送完成 |
| +5 | WAIT 时间 | 单位：ms |
| +6 | ACT 时间 | 单位：ms |
| +7 | 第 n 段跳转编号 | 0 表示默认跳转至下一段；最后一段为 0 时结束输出 |

表 2-5

| 段号 | 脉冲频率 | 脉冲个数 | 等待条件 | WAIT时间 | ACT时间 | 跳转编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0x1100～0x1101 | 0x1102～0x1103 | 0x1104 | 0x1105 | 0x1106 | 0x1107 |
| 2 | 0x1110～0x1111 | 0x1112～0x1113 | 0x1114 | 0x1115 | 0x1116 | 0x1117 |
| 3 | 0x1120～0x1121 | 0x1122～0x1123 | 0x1124 | 0x1125 | 0x1126 | 0x1127 |
| 4 | 0x1130～0x1131 | 0x1132～0x1133 | 0x1134 | 0x1135 | 0x1136 | 0x1137 |
| 5 | 0x1140～0x1141 | 0x1142～0x1143 | 0x1144 | 0x1145 | 0x1146 | 0x1147 |
| 6 | 0x1150～0x1151 | 0x1152～0x1153 | 0x1154 | 0x1155 | 0x1156 | 0x1157 |
| 7 | 0x1160～0x1161 | 0x1162～0x1163 | 0x1164 | 0x1165 | 0x1166 | 0x1167 |
| 8 | 0x1170～0x1171 | 0x1172～0x1173 | 0x1174 | 0x1175 | 0x1176 | 0x1177 |
| 9 | 0x1180～0x1181 | 0x1182～0x1183 | 0x1184 | 0x1185 | 0x1186 | 0x1187 |
| 10 | 0x1190～0x1191 | 0x1192～0x1193 | 0x1194 | 0x1195 | 0x1196 | 0x1197 |

表 2-6

运行监控参数见表 2-7。

| Modbus 地址 | 参数 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 0x2000～0x2001 | 脉冲累计数量监控 | 32 位有符号数，可读取负数 |
| 0x2002～0x2003 | 当前脉冲发送频率 | 32 位 |
| 0x2004 | 运行状态 | 状态编码由实现定义并在通信协议中说明 |
| 0x2005 | 当前执行段 | 当前正在执行的段号 |
| 0x2006 | 错误码 | 错误码定义由实现说明 |

表 2-7

控制寄存器见表 2-8。

| Modbus 地址 | 位 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| 0x3000 | bit0 | 启动脉冲输出 |
| 0x3000 | bit1 | 停止脉冲输出（可参考） |
| 0x3000 | bit2 | 清除状态信息及脉冲累计值 |

表 2-8

注：所有双字参数均占用两个连续的 16 位寄存器，按低地址存低 16 位、高地址存高 16 位的顺序保存。AB 相输出和脉冲诊断等附加功能所需寄存器由实现另行设计，不占用或改变上述基础功能地址和语义。

- 性能需求

- 固定频率误差，使用可实现的最佳定时器分频值，记录目标值、实际值及误差，不设统一百分比限值。

- 正常完成脉冲误差，0个脉冲。

- 方向建立时间，不小于配置值。

- 运行调频，修改后立即生效。

- 段边界，不得产生非配置停顿、窄脉冲或重复边沿

- 脉冲产生，由硬件定时器维持，不受 OS 调度影响

- 脉冲级中断最坏执行时间，实测并记录，不得导致脉冲数量错误

- CPU 占用率，100 kHz 满速输出时以实测记录并验证不影响系统实时性

- 共享数据，使用原子快照或临界区保护

- 通信压力，Modbus压力下脉冲计数误差仍为 0

- 连续运行，长时间运行，运行期间不得出现计数错误或任务失联

- 频繁启停，不产生额外脉冲和非法状态转换

- 异常参数，拒绝执行且不影响当前合法任务

- 重新上电，输出安全，不自动恢复运动

- 参数恢复，已成功保存的固定配置和Backup SRAM动态数据能够按定义恢复。

- 通信并发，连续读写状态时运动结果保持准确

- PLSR 累计脉冲表示指令位置，不等同于电机实际反馈位置。

- 其它需求

- 使用环境需求

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| PLC 硬件 | XDM-60T4-E，STM32F407IG，12 MHz 外部晶振 |
| PLC 软件环境 | STM32 HAL、uC/OS-II V2.92.11 |
| 开发工具 | IAR 8.40.2、STM32CubeMX |
| 串口接口 | USART1，TX=PA9，RX=PA10； |
| 调试工具 | ST-LINK、USB-COM |
| PLC 硬件（备选） | XDM-60T10-E，STM32F407ZG，12 MHz 外部晶振 |

表 4-1

- 参考资料

| 编号 | 资料名称 | 资料来源 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 实现PLSR指令.pdf | 教练提供 |
| 2 | 信捷XD_XL系列PLC定位控制手册.pdf | 信捷官网 |
| 3 | 参数表-2026.xlsx | 教练提供 |
| 4 | 实现PLSR指令(2026) - 需求明确版.md | 教练提供 |
| 5 | STM32F4xx参考手册_RM0090_Rev22.pdf | ST官网 |

表 5-1