需求规格说明书

1	概述	2

1.1	项目背景	2

1.2	定义	2

2	功能需求	3

3	性能需求	4

4	其它需求	5

5	参考资料	6

需求规格说明书

- 概述

  - 项目背景

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目性质 | Modbus 通信训练项目 |
| 委托单位 | 无 |
| 开发单位 | 个人开发 |
| 开发人员 | 虞文昊 |
| 主管部门 | 软件研发训练营 |

表 1-1

  - 本项目使用 TG765-MT 触摸屏与 XDM-60T4-E PLC 板实现 Modbus RTU 通信。触摸屏作为主站；PLC 板作为从站，负责接收请求、校验报文、访问线圈和保持寄存器并返回应答。

PLC 板核心器件为 STM32F407IG，外部晶振为 12 MHz。PLC 软件基于 STM32 HAL、DMA 和 uC/OS-II V2.92.11，使用 USART1 的 PA9 和 PA10 完成通信。项目重点实现并验证功能码 0x01、0x03、0x0F 和 0x10。

项目交付物包括 Modbus 学习文档、需求规格说明书、设计方案书、测试大纲、测试报告、触摸屏工程和 PLC 固件。最终设计、代码和测试内容应与本文档保持一致。

  - 定义

| 术语或缩写 | 定义 |
| --- | --- |
| Modbus RTU | 采用二进制报文、CRC16 校验和静默时间划分帧边界的 Modbus 串行通信模式 |
| 主站 | 主动发起 Modbus 请求并等待应答的设备 |
| 从站 | 接收请求并返回应答的设备 |
| CRC16 | Modbus RTU 循环冗余校验 |
| 线圈 | 可读写的 1 bit Modbus 数据对象 |
| 保持寄存器 | 可读写的 16 bit Modbus 数据对象 |
| 单播 | 主站访问地址 1～247 中某一指定从站，从站正常情况下需要应答 |
| 广播 | 主站使用地址 0 向所有从站发送写请求，从站执行后不得应答 |
| HMI | Human Machine Interface，人机界面 |

表 1-2

- 功能需求

- 主站功能

| 需求名称 | 需求描述 |
| --- | --- |
| 通信配置 | 触摸屏应配置为 Modbus RTU 主站，默认访问从站地址 1，串口参数与 PLC 配置一致 |
| 请求帧生成 | 主站应根据数据区、起始地址、数量和写入值生成 0x01、0x03、0x0F、0x10、0x06、0x05请求，添加 CRC16。 |
| 人机界面 | 界面应提供数据读取、数据写入、线圈开关、线圈状态。 |

表 2-1

- 从站功能

| 需求名称 | 需求描述 |
| --- | --- |
| 请求接收 | PLC 应持续接收 Modbus RTU 请求，支持最大 256 字节 ADU，并按帧间隔识别完整请求。 |
| CRC16 校验 | 从站应使用 Modbus CRC16 校验，CRC 在线路中低字节先发送、高字节后发送。若CRC不一致应丢弃。 |
| 从站地址 | 从站默认地址为 1且可设置；应处理本机地址和广播地址 0，忽略其他单播地址。 |
| 数据地址范围 | 线圈和保持寄存器地址范围均为 0～0x270F。应检查起始地址、数量和结束地址，并防止加法溢出。 |
| 参数检查 | 从站应检查请求长度、数量、数据字节数和实际帧长度。返回正确的异常码 |
| 异常响应 | 不支持功能码返回异常码 0x01，非法地址返回 0x02，非法数据值返回 0x03；应答必须带正确 CRC。 |
| 广播处理 | 合法广播写请求应执行但不得应答；广播读请求不得应答；错误广播写不得修改数据。 |
| 通信统计 | 从站应记录时间、接收帧、返回帧、帧长度 |
| 从站在线判断 | 从站应保存最后一次有效请求时间，并提供基于超时时间判断主站是否在线的接口，默认超时 1000 ms。 |

表 2-2

- 功能码支持

| 功能码 | 功能 | 数量范围 |
| --- | --- | --- |
| 0x01 | 读取线圈 | 1～2000 |
| 0x03 | 读取保持寄存器 | 1～125 |
| 0x0F | 写多个线圈 | 1～1968 |
| 0x10 | 写多个保持寄存器 | 1～123 |
| 0x06 | 写单个保持寄存器 | 1 个 |
| 0x05 | 写单个线圈 | 1 个 |

表 2-3

- 性能需求

- 协议任务周期，PLC 协议任务以 1 ms 周期检查待处理帧。

- 最大帧长度，支持不超过 256 字节的 Modbus RTU ADU。

- 连续运行，正常轮询和混合读写条件下连续运行 24 小时，不得死机、异常复位或发生不可恢复通信中断。

- 构建质量，IAR工程全量编译应为 0 错误、0 警告。

- 最大数量，0x01、0x03、0x0F、0x10 应分别支持 2000、125、1968、123 的标准最大数量。

- 其它需求

- 使用环境需求

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| PLC 硬件 | XDM-60T4-E，STM32F407IG，12 MHz 外部晶振 |
| 触摸屏 | TG765-MT |
| PLC 软件环境 | STM32 HAL、uC/OS-II V2.92.11 |
| 开发工具 | IAR 8.40.2、STM32CubeMX |
| 串口接口 | USART1，TX=PA9，RX=PA10； |
| 调试工具 | ST-LINK、USB-COM |

表 4-1

- 可靠性与安全性需求

1. CRC、长度、数量、字节数或地址错误的写请求不得修改有效数据。

2. 通信错误不得造成系统阻塞或系统不可恢复。

3. 广播写可以执行但不得应答，防止多从站总线冲突。

- 可维护需求

1. 协议层与业务变量通过公开接口访问，不在串口中断中执行复杂协议和业务逻辑。

2. 功能码、异常码、地址范围和寄存器映射使用有意义的宏或常量定义。

3. 代码应说明字节序、位序、边界判断、广播和任务关系。

4. 需求规格书、设计方案书、测试大纲和代码应保持一致。

- 可移植性和适配性需求

1.代码模块化设计，函数只提供调用接口。

2. 系统应能够与Modbus RTU 调试工具互通。

3. CubeMX 重新生成后，应检查独立 Modbus 文件、IAR 分组和包含路径是否完整。

- 拓展需求

1. 从机数据需要断电不丢失。

2. 可以获取通信历史。

3. 可以读取0x10000位置的寄存器。

4. 如果读取所有单数个寄存器，需要提高读取效率。

5. 人机交互界面美观且易用。

- 参考资料

| 编号 | 资料名称 | 资料来源 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0_Modbus任务要求.md | 教练提供 |
| 2 | 1_Modbus相关技术点.txt | 教练提供 |
| 3 | Xinje_HMI_ModbusRTU_Function_Codes.pdf | 信捷官网 |

表 5-1